- 交通需求管理和系统管理

交通管理与控制的目的与原则：以人、车、路、环境、资源为研究对象，采取各种政策、技术措施来降低交通总量、疏导交通、减少交通拥挤、保障交通安全与畅通，降低能耗、环境污染。分为分离（有序）、限速（安全）、疏导（高效畅通）、节源原则。

交通需求管理：是对交通源的管理，通过合理化交通需求，减少道路交通流量，缓解交通紧张局面。

交通系统管理：是对交通流的管理，通过对各种交通流的管制及合理引导，使其在道路网络上重新分布，均匀交通负荷，提高系统的运输效率，缓解交通压力。

交通需求管理措施—层次性：1.通过用地规划调整交通源，减少出行总量（新城市主义：土地使用多样化；区内步行交通模式；区间公共快速交通）；2.通过交通方式结构优化，引导私人小汽车的高效利用，减少汽车交通量（鼓励非机动车交通；改善步行交通环境；道路空间再分配；经济杠杆）；3.调整交通出行时间、空间需求，实现交通在道路资源上的时空均衡分布（削峰填谷，避开交通高峰和交通流量集中所造成的交通压力。均衡路网交通流，供需平衡）。

交通需求管理措施按出行过程划分：1.出行产生：控制土地开发强度；电信代替出行；行政手段减少出行；限制小汽车拥有和使用。2.出行分布：城市空间优化布局；混合用地；拥挤地点停车收费或出行限制。3.方式划分：通过鼓励限制措施来促使利用公交、班车、合乘、自行车、步行等方式出行；公交引导土地利用TOD；限制小汽车拥有及使用。4. 交通分配：错时上下班；信息发布或诱导；道路拥挤收费；部分路段禁行。

交通需求管理评价分类：1.效益评价：交通功能指标；社会经济效益指标；环境影响指标；资源利用指标。2.成本评价：计划实施费用；出行者费用；管理及交易费用。3.公平性评价：资源与机会的合理分配。评价指标：平等对待每个人；用户支付应承担的费用；有利于低收入人群；有利于弱势群体；改善基本可达性。4.可接受性评价：批评性评价；可实施性评价。

交通需求管理评价方法：1.是否通过建模预测或计算评价指标的值：软评价方法（应用定性分析方法或直接对调查数据信息进行统计分析来评价策略的可行性。评价过程不包括复杂的数据计算和预测，评价指标的选取依赖于调查所得的数据项，一般为交通方式分担率、出行时间分布、交通事故率等。该方法比较简单，但评价指标有限，不甚全面和细致）；硬评价方法（通常依据调查数据建模，预测策略实施后出行特征和交通、环境等系统性能指标的改变，或分析策略实施效果相对于一些影响因素的敏感度变化，据此进行策略评价。与软评价方法相比，硬评价方法可以通过预测或计算得到未来年的指标值或不能由调查获得的指标值，从而解决软评价方法存在的问题）。2.从评价的作用和发生的时间角度：实施前评价（在策略实施前进行指标计算和效果预测，从而评价策略的可行性。从而对实施方案进行必要改进，避免对交通系统产生消极影响）；实施后评价（在计划实施后通过采集相关数据，比较实施前后交通影响指标的变化，从而评价各项策略的实施效果。其作用是分析策略的短期影响，对方案进行必要的调整和改进，以利于方案的进一步实施）。3.出行行为分析方法：非集计模型（应用非集计预测模型，如MNL模型、NL模型、Probit模型等，预测策略实施后居民的出行行为变化，通过各影响指标，包括出行方式、出行目的、出行时间、路线选择等的实施前后对比，考查策略的实施效果。通常用于预测宏观交通影响指标，如出行时间、出行方式等）。4.需求管理效果：仿真评价方法（运用仿真手段，得到TDM措施实施后交通系统的运行状况数据，从而通过指标的前后对比，得出评价结论。一般用于计算一些微观的交通系统运行数据，如路段交通流量、交叉口延误等）。

交通系统管理在节点主要措施：以交通节点（交叉口）为管理范围，采取一系列的管理规则及硬件设施控制，优化利用交通节点的时空资源，提高交通节点的通过能力。1.交叉口控制方式：信号控制交叉口、无控制交叉口、环形交叉口、立体交叉口。2.交叉口管理方式：进口拓宽（增加交叉口进口车道数，提高交叉口在单位时间的通行能力）、进口渠化（根据交通量及转向流量大小，设置不同转向的专用进口车道，优化利用交叉口空间及通行时间）、信号配时优化（根据交叉口交通量、转向流量大小优化信号灯配时，使有限的绿灯时间内放行尽可能多的车辆）。3.交叉口转向限制：在交通量较大的交叉口，采用定时段（高峰小时）或全天禁止左转（全交叉口或部分进口），以提高交叉口通行能力。

交通系统管理在干线主要措施：以某条或若干条交通干线为交通管理范围，采取一系列管理措施，优化利用交通干线的时空资源，提高交通干线的运行效率。以干线交通运输效率最大为目标。干线交通管理应以道路网络布局为基础，根据道路功能确定具体的交通管理方式。常见方式：1.单行线；2.公共交通专用线（潮汐车道，HOVL）；3.货车禁行线、自行车禁行线（或专用道）；4.“绿波”交通控制；5.特殊运输线路。

交通系统管理在区域主要措施：城市交通系统管理的最高形式。以全区域所有车辆的运输效率最大（总

延误最小、停车次数最少、总体出行时间最短等）为管理目标。需要以城市交通信息系统作为基础，以通讯技术、控制技术、计算机技术作为技术支撑。主要形式：1.区域交通拥堵收费，区域交通限制通行（车种、车牌号等）。2.区域信息诱导与信号控制系统。均衡交通分布，提升运行效率。

- 交通法规、标志标线

交通标志类型划分：1.显示位置：路侧和车行道上方。2.光学特性：逆反光式、照明式（内部照明式和外部照明式）、发光式。3.版面内容显示方式：静态标志和可变信息标志。4.设置的实效：永久标志和临时性标志。5.标志传递信息的强制性强度：必须遵守标志和非必须遵守标志。6.作用功能：主标志和辅助标志。

交通标志功能：道路交通标志是以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息，用于管理交通的设施。交通标志应结合道路及交通情况设置。通过交通标志提供准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷地抵达目的地，促进交通畅通和行车安全。

主标志：1.警告标志：警告车辆、行人注意道路交通的标志，黄底、黑边、黑图案，等边三角形，顶角朝上。2.禁令标志：强制性，禁止或限制车辆、行人交通行为的标志，白底、红圈、红杠、黑图案，圆形或顶角向下三角形。3.指示标志：强制性，指示车辆、行人应遵循的标志，蓝底、白图案，圆形、长方形和正方形。4.指路标志：传递道路方向、地点、距离信息的标志，一般道路为蓝底，白图案，高速公路为绿底、白图案，一般为长方形和正方形。5.旅游区标志：提供旅游景点方向、距离的标志，棕色底、白色字符，方形为主。6.作业区标志：告知道路作业区通行的标志。7.告示标志：告知路外设施、安全行驶信息以及其他信息的标志。

辅助标志：凡主标志无法完整表达或指示其规定时，为维护行车安全与交通通畅的需求，应设置辅助标志，与主标志配合使用，起辅助说明作用，白底，黑字，黑边框，长方形，置于主标志下面，紧靠主标志下缘。

交通标线分类：1.设置方式：纵向标线、横向标线、其他标线。2.功能：指示标线、禁止标线、警告标线。3.形态：线条、字符标记、突起路标、路边线轮廓标。

交通标线作用：管制和引导交通，向道路使用者传递有关道路交通的规则、警告、指引等信息，可以与标志配合使用，也可以单独使用。

交通标线：双黄实线：分隔对向车辆；双黄虚线：潮汐车道；黄色白色虚实：虚线允许临时越线；橙色：作业区；蓝色：非机，免费停车。

标志、标线的配合：1.如果条件具备，原则上应同时设置交通标志和标线。2.路面未铺装，则应设置标志；道路空间受限无法设标志及基础，则应设置标线。3.可以只设标线的，要考虑积雪的影响确定是否设标志。4.可以只设标志的，要考虑车辆遮挡等的影响确定是否设标线。

- 机动车交通运行管理

限速依据：1.住宅区、学校等特殊用地。2.视距影响/驾驶员视野影响。3.道路功能影响。

停车（运行）视距：

限速方法：1.法规控制：根据交通规则中的规定对车速加以限制，比如交通信号、标志标线，最低限速和最高限速。2.心理控制：利用人的心理作用。运用视力判断方法，使驾驶员对前方道路条件产生不良反应，本能地降低车速，比如急转弯处画有斑马线、横线；下陡坡施划鱼骨刺条纹，产生不安全感和不良感。3.工程控制：通过道路工程设施，设置分隔带；减速墩；固定化转弯半径；减小进口道宽度；改变行驶路径；环形交叉口设置，比如在住宅区、快速路出口设置颠簸路面、齿状路面和分隔岛。4.车辆控制：车载设备，用于对驾驶员行驶行为的信息采集、判别和引导。

单向交通类型划分： 1.固定式单向交通（全时段）-匝道。2.定时式单向交通（部分时段 ）。3.可逆式单向交通（单向方向可逆）。4.车种性单向交通（部分车种不受约束）。

单向交通优点：1.提高行车速度（视距），增加通行能力（速度）。2.减少交叉口交通冲突，改善运行条件。3. 提高交叉口信号控制效率（单点、干线）。4.为车辆停放提供条件，充分利用道路资源。

单向交通缺点：1.增加车辆绕行距离和乘客步行距离。2.容易导致违章。3.增加公共设施。

单向交通复杂度分析：1.费舍里松A=Nb+3Nm+5Nc 。2.多车道混合流（分流点、合流点、交织点、交叉点）。

单向交通组织原则：1.交通供需矛盾突出（运行、停放）区域。2.区域性单向交通网络力求棋盘型布局。3.配对单行道一般是两条平行的、通行能力相差较小和间距在400米以下的（次要）道路。4.单行道末端应尽量放到容易组织的主干道路上（转向）。5.各种交通管理措施协调一致，如禁左、禁右等。6.单行道之间力求连通，车辆转向最好右进右出。7.对于公交线路较密集的道路，允许公交车双向通行，若道路宽度不够，可同时组织非机动车单向或禁止通行。

变向交通种类：1.方向性变向交通：不同时间变换车行道上行车方向。2.非方向性变向交通：不同时间变换某些车道上行车种类。

变向交通优缺点：1.优点：合理使用道路，充分提高道路的利用率，从而提高了道路的提高通行能力，对于解决交通流方向和各种类型的交通在时间分布上不均匀的矛盾有好的效果。2.缺点：增加了交通管制的工作量和相应的设施，且对驾驶员提高了要求，特别是在过度地段。

变向交通实施条件：1.方向性变向交通：双向3、5车道，kd>3/4；桥梁、隧道的等瓶颈位置。2.非方向性变向交通：改变后能满足机动车、非机动车的要求。3.需要增加管制设施：标志、标线、宣传、警力等（动态性）。

接入管理：指针对特定道路，对其接入支路的位置、间距、设计及运营、中央分隔带开口、立交、接入的街道进行系统的控制。按照机动性由高到低的顺序，在保证道路运输系统的安全和高效的前提下，提供道路附近区域车辆的有效接入。

接入管理的目的：在保证道路运输系统的安全和高效的前提下，为道路周边地区所产生的交通需求提供安全、方便的接入。

道路接入管理的主要措施：1.提供一个分工明确的道路系统。2.限制对主要道路的直接接入。3.为不同功能等级的道路交通提供合理的转换。4.合理布置交叉口的位置以利于交通信号协调控制。5.保护交叉口和立交桥功能区的正常发挥。6.减少冲突点的个数。7.分离冲突区域。8.设置转弯车道，将转弯车辆从直行车道中分离出来。9.使用不可穿越的中央分隔带管理左转弯交通。10.构建辅助性的街道和循环道路系统。

接入管理原则：限制冲突点的数量；分离基本冲突区域；减少对过境（直行）交通的影响（设置转向车道（左转）以将转弯车辆与直行车流分离）；为平面交叉口提高充足的空间；保持干线上车辆的前行速度；提供足够的集散空间（关闭中央开口，设置转弯车道，减少主线接入）。

接入管理作用：持续不断地减少事故损失；保持高效率的客运和货运；维持交通基础设施的公共投资；减少新建道路需求；保护私人投资的价值；促进社会经济效益和环境效益。

专用车道管理：1.高承载车辆专用道：车辆通行能力与客运通行能力的协调，包括合乘小汽车、合乘巴士、公交汽车。2.公交优先通行管理：通过效率的综合提升。

HOV：车内至少两人，包括合乘小汽车、合乘巴士、公交汽车，

HOV车道：1.设置目标：节约出行时间；提升出行的时间可靠性；吸引通勤出行改变个体交通方式。2.设置方式：物理隔离式；缓冲带隔离式；可逆式。

公交专用道：1.设置条件：主次干路每条车道交通量大于500pcu/h及公交车辆大于90辆/h。2.设置方式：沿道路外侧布置；沿道路内侧布置；道路中央设置专用道；与右转专用道结合布置（交叉口）。

公交停靠站设置：1.外侧：直线式、港湾式（全港湾式、半港湾式、深港湾）、路缘拓展式。2.内侧：路段渐变、中间隔离带。

公交信号优先：1.被动式：依据历史统计数据调整信号配时。2.主动式：检测公交车辆接近交叉口，主动调整配时。3.实时式：检测公交和社会车辆总体情况，系统优化。4.强制优先：为穿越交叉口的公交车辆提供无障碍通行。

公交信号优先目的：提供优先通行权给公交车辆，以减少公交车辆在交叉口的延误，增加交叉口公交通行效率。

公交专用道：1.路外侧A.优点：有利于设置公交停靠站；不需要对公交车辆的乘客们进行改造；实施方便易行，投资少。B.缺点：容易受到干扰；不利于左转公交车的运行；不利于社会车辆右转；不利于设置出租车停靠站。2.路内侧A.优点：不受路边停车和非机动车交通运行的影响；不受路侧接入道路机动车进出交通的影响。B.缺点：不利于设置公交停靠站；不利于交叉口进口道右转公交车的运行；不利于社会车辆左转；乘客出行的安全隐患比较大。3.路中间A.优点：与路内侧基本相同。B.缺点：不利于公交车辆进站停靠；不利于转向公交车辆的运行；对社会车辆的行驶造成一定的阻隔。

进、出口道公交站点的设置优缺点比较：1.在公交车停靠延误进行比较：公交站设置在进口道时，公交车辆在公交站点处,上下客可利用红灯时间,上下乘客结束后等待绿灯时间通行,站点停靠延误时间减少，但是如果该路口交通压力较大时，进口道将出现严重的排队现象；站点上下客量较大时，将导致公交车二次等待。公交站设置在出口道时，车辆停靠不受交通信号的影响,公交车辆实际停靠所产生的延误就等于公交在站点的延误时间。但是若站点离路口较近,且此站点上下客量较大,站点延误时间较长,公交车辆依次排队进站,很可能影响路口另一方向的通行。2.在行人及车流运行安全角度进行比较：公交站点设置在进口道时，当公交车辆在站点位置停靠时,影响行人和车辆司机的视线，存在安全隐患。公交站点设置在出口道时，当公交车辆在站点位置停靠时,不管是对过街的行人还是对运行车辆的司机,对视距的影响都不是很大,消除了安全隐患。3.在对交叉口通行能力角度进行比较：公交站点设置在进口道时，进口道设置公交站点距离较近时对路口的通行能力影响较大。公交站点设置在出口道时，对路口通行能力影响较小。4.在对交通流干扰角度进行比较：公交站点设置在进口道时，会增加对右转交通流的干扰；左转公交车辆对直行和右转的交通流都有干扰。公交站点设置在出口道时，口道公交车辆直行对右转、左转的交通流的冲突和干扰都很小。

- 停车交通管理

停车设施供给类型：1.按服务对象分类：专用停车场、建筑物配建停车场、社会公共停车场。2.按停车场地的位置分类：路内、路外停车场。3.按停车场建造类型分类：地面停车场、地下停车库、立体。4.按管理方式分类：免费停车场、收费停车场、限时停车场。

停车设施需求特性：1.基本特性：基本需求与活动需求（一辆车至少要占用一个停车位，一辆机动车通常需要1.2-1.5个停车位）；供给的稳定性和需求的动态性（停车泊位供给相对固定，停车需求在时间和空间动态变化）。2.停放时长：存在高峰和平峰差异；不同类型的用地需求高峰不同。3.停车周转率：不同类型的停车场停车周转率不同。4.停放行为选择（影响因素：步行距离、收费、安全、熟悉程度）

停车交通供需平衡管理方法：1.供需平衡优化-基本对策：单纯增加停车泊位供给，将促进以小汽车为主导的交通发展模式和分散式用地布局。2.城市不同片区的泊位供需差异性管理（分区）：A.停车需求与供给总量平衡，分区配置。在停车需求较大同时动态交通压力又很大的区域，采取限制停车泊位供应规模策略，降低大量机动车停放需求，鼓励停车者在其他位置停放，改变交通方式进入该区域；在中心区边缘和公共交通便利的区域提供较多的停车控制，以平衡城市整体的需求；在动态交通压力较大的停车设施限制停放时间，提高每个停车位的周转率。B.分区配置-停车换乘系统P&R。设置要点：①与CBD或主要活动中心的距离不少于6-7.5km，以16公里左右为宜。目的在于减少市中心拥挤，提高公交分担率；②设置在服务水平很低的干道时，出行者更加倾向于换乘；③设置在拥挤路段的上游；④达到公交车站的步行距离不超过400米为宜，公交发车间隔不超过15分钟。3.停车时间管理:通过对停车设施（特别是路内、中心区）的停车时间上限控制，提高停车周转率；利用道路交通流高峰/平峰时间与停车需求高峰/平峰的时间差别，通过停放时间管理允许、禁止车辆停放，综合利用道路资源）。4.停车收费管理：A.在停车需求高、交通流量大的区域实行高收费的标准，在其他区域实施低收费或不收费的政策，引导车辆向预定区域停放，平衡供需矛盾；B.按照车辆停放的便利性，对不同类型的公共停车场制定不同收费标准。建议停车收费价格从高到低依次为：路内停车场、平面停车场、地下停车场、立体停车楼。鼓励更多车辆停放在对路段交通影响较小的路外停车场；C.增加对单人使用车辆的停车收费标准，降低对多人合乘车辆的收费，提高机动车的使用效率，缓解动态交通压力。5.停车共享设置（共享目标：设施同时为不同用户或不同的目的地提供停车服务；主要对象：建筑物配建停车设施）

路内停车管理侧重点：1.设置条件：A.路内停车设施的设置应有明确的标志、标线引导，在其他有可能停放车辆的路段上设置禁停标志、标线；B.考虑路内停车位的施划对动态交通可能产生的影响，在路段混合交通条件、交叉口影响区、建筑物车辆进出口、人行横道等附近要慎重施划路内停车位设置；C.对于路内停车场，应该有严格的时间限制。2.路内停车对动态交通流的影响：A.迫使（非）机动车行驶轨迹向机动车道偏移或侵占机动车道，使得机动车车速变缓形成机非混行状态，使得交通流车速变缓；B.路内停放的车辆的驶入和驶出可能阻断路内交通流，特别是道路交通量较大时，给路段上车辆干扰。3.考虑多方式的路段交通影响。交叉口影响区：排队车流特性、信号灯配时；建筑物出入口及行人过街设施：视距三角形（设计速度、车道宽度）4.配置优化目标：减少对其他交通方式运行的干扰。

路外停车管理侧重点：1.设置条件：A.配置与停车场规模相适宜的出入口数量。特大型停车场车辆出入口不少于3个，大中型停车场车辆进出口不应少于2个；B.停车场出入口应尽量设置在次干道上，如设置在主干路旁，应尽可能远离道路交叉口；C.停车场出入口宜采用右进右出的方式。在不影响对向道路交通的情况下，可采用左转方式驶入（出）；D.如停车场出入口设置在交通量很大的干道上，在高峰时间应设置信号控制或禁止停车场出入车辆左转）。2.停车场入口道路交通影响-定量化分析：A.停车场入口对城市动态交通的影响主要体现在停车场的车辆驶入率和相应入口道长度的设计；B.可用单通道排队论的方法进行停车场的设计；C.为入口道利用系数，为车辆到达率，为平均服务率，入口道无车辆进入的概率为：，进口道有n辆车进入的概率为。3.出口道服务水平分析：主路上允许停车场出口处驶出的最大车辆数；）。4.配置优化目标：减少停车场出入口对道路交通运行的干扰。

停车设施信息化管理：1.定义：停车交通信息发布为载体，提供停车场的位置、空满状态等信息，指引驾驶员进行停车的系统。2.主要功能：减少由于寻找停车场而产生的无效交通；提高停车设施使用率和车辆停放便利性；调节停车需求在时间和空间分布上的不均匀。3.信息化在不同出行阶段的应用：A.出行前：停车设施信息系统与网络相结合；B.出行中：车载信息发布及停车场固定指示标志牌；C.出行端点：停车场内部泊位指引。4.出行端点信息化：A.车载设备：CRT显示屏、电子地图数据库、音频和数据传输设施；B.道路VMS：多级兼具停车和导向功能的道路VMS停车诱导模式.4.四级信息发布模式A.一级：片区预告性作用，近郊区的快速路或市郊道路，建议在主城入口前至少2000m的道路标志牌上向驾车者发布前方有PGIS道路VMS的提示符；B.二级：介乎预告性和具体之间的停车信息类型。向驾车者提供小区内主要停车场的实时泊位信息和行驶方向诱导。可以2-3个停车场为一组滚动显示。道路VMS分区诱导主要设置在主城区路段和平面交叉口的区位；C.三级：目的地停车诱导VMS优化设计，显示明确的泊位使用信息、详细的管理措施、清晰的进口和行驶方向；D.四级：大型路外停车场内部泊位指引信息发布。

- 慢行交通管理

慢行交通特性：1.基本特性：A.速度与范围：不高于15-20km/h，中短距离，自由灵活；B.典型方式：行人，自行车；C.交通活动：兼顾出行与其他目的。2.行人交通特性：步速在0.5～1.5m/s间，平均为1.3m/s，我国规范采用1.0～1.2m/s。步幅一般在0.5～0.8m间。3.步行交通特征指标：A.行人交通量：单位时间单位宽度内通过人行道、带某一断面的人数。其单位采用人/(h.m)、人/(min.m)，或人/(s.m)。B.行人密度：单位步行空间中的行人数，人/m2。行人密度的倒数即为人均步行面积A，m2/人。

人行设施服务水平：1.指标：人均占用面积、人均纵向间距、人均横道间距、步行速度、最大服务交通量。2.服务水平：A.行人基本在所希望的路线上行走，不受其他行人的干扰而改变自己的行动。步行速度可以自由选择，行人之间不会产生冲突（>5.58m2/p）。B.有足够的面积可供行人自由选择步行速度、绕越其他行人和避免与其他行人的穿行冲突。行人开始感觉到其他行人的影响，在选择行走路线时也感受到其他行人的存在（3.72-5.58）。C.有足够的面积供行人选择正常步行速度及在原方向上绕越其他行人。当有反方向或横穿行人存在时，产生轻微冲突，速度和流率有所降低（2.23-3.72）。D.选择步行速度和绕越其他行人的自由受到限制。当存在横向或反向人流时，冲突的概率较高，为避免碰撞行人需要经常改变速度和位置。该状态下仍能形成比较流畅的行人流动，但是行人之间还可能出现一定的接触和相互影响（1.40-2.23）。E.所有行人的正常步行速度受到限制，需经常调整步子。用于超越行走较慢的行人，横穿或反向行走十分困难。会产生人流堵塞和流动中断（0.74-1.40）。F.所有行人的步行速度受到严重限制，向前走只能是拖着脚走。与其他行人经常发生不可避免的接触。不可能横向或反向行走，人流极不稳定，空间的排队行人特性多于运动的行人特性（<0.74）。

交叉口人行横道设置：1.基本形式：白色平行粗实线－斑马线，标识行人横穿道路的路径，警示作用。2.设置条件：道路交叉口和行人横过道路较为集中的路段中无过街天桥、地下通道等过街设施时，应施划人行横道线；学校、幼儿园、医院、养老院门前的道路没有行人过街设施的，应施划人行横道线，设置指示标志。3.设置方法：A.位置（多方式协调，步行优先）—人行道向交叉口外侧偏移，横道边距离机动车进口道停车线和隔离保护带一定的宽度（约2m）；B.转角—长度大于小车车身长度，适当设置隔离设施；C.宽度（通行能力）—3～5米以上，与通行能力有关；D.长度—小于16米或二次过街；E.随交叉口机动车信号配时。

路段人行横道设置：1.影响因素：绕行距离；车行交通的干扰；步行暴露程度；步行延误。交叉口有一定间距、人流集中、公交站点、特殊土地利用（学校、医院等）。250—300米设置一处。2.不宜设置位置：视距不足—（弯道、纵坡变化等）；信号交叉口附近（信号横道50米内，由灯控信号灯代替）；瓶颈路段。3.设置方法：分隔带设置；缩窄车道。按钮式或者固定式信号灯。4.避免与其他方式干扰：步行与停车、交通接入、路径连续性。

自行车交通行为特征：1.自行车交通空间需求：自行车的样式和尺寸、自行车行驶宽度（约为0.75m，通常取1m）。2.自行车交通速度和通行能力：自行车专用路设计速度按20km/h进行线型设计；路段每条车道的规划通行能力应按1500辆/h计算，平面交叉口每条车道的规划通行能力应按1000辆/h计算。

自行车道管理：1.隔离与专用：物理隔离式、非物理隔离式；专用道设计速度>40km/h；宽度要求2.5/3.5米。2.瓶颈位置处理。3.车道优先。4.缩窄机动车道。5.交叉口路径连续。6.交通标志标线。

自行车交通服务指标：1.交通需求特性：流量、基本通行能力、路段和交叉口服务水平。2.路段指标：骑行速度；占用道路面积；负荷度（所评定路段高峰小时自行车交通量与该路段通行能力的比值）；车流状况（在某种服务水平下车辆可以自由行动的成都，如加减速、超车转向灯）。3.交叉口指标：停车延误时间；通过交叉口骑行速度；负荷度；路口停车率（说明通过路口时停车等候的自行车车辆数占全部流量的百分率）；占用道路面积。

自行车路段服务水平：1.一级自由骑行，在公路或独立的自行车道上，骑行舒适无干扰，可以自选速度或超车，行人也可穿越。2.二级基本自由骑行，在独立自行车道路或专用自行车道上，很少干扰，骑车人尚舒适，车速可以变化，但稍有约束，可以超车，行人亦可穿越。3.三级车流基本稳定，在专用自行车道或独立自行车道上常有干扰，速度受限不能变更骑车线路，可以维持安全车速，行人横穿难。4.四级非稳定车流受限，在物体隔离设施的自行车专用路上，车流密集，干扰多，速度低，行人横穿车道已不可能。5.五级间断式束缚交通流，在仅有画线混行道路上，车流密集，干扰严重，车速很低，一车倒下后面跟车倒，行人不能穿越。

自行车交叉口服务水平：1.一级，车辆有较大的自由度，过交叉口方便，基本上在本相位内通过。2.二级，车辆自由度较小，过交叉口尚易，大部分车辆在本相位通过。3.三级，车辆成队列前进，过交叉口需等待较长时间，部分车辆等到下一周期才可通过。4.四级，车辆前进速度较低，骑车者随时准备下车推行，大部分车辆等到下一周期方能通过。5.五级，自行车首尾相接，拥挤严重，大部分骑车者下车推行，有时停止等候绿灯，大部分车辆等到下一周期方能通过，甚至还通不过。

自行车交通管理方法：1.交叉口：A.右转专用设置—减少转向延误、负荷度：采用设置绿化岛、交通岛、隔离墩或地面标线等手段，与其他非机动车的行使空间加以区分；B.左转专用设置—减少停车率和负荷度：在横向道路自行车进口道前设置左转自行车候车区，让自行车与行人以二次过街方式通过交叉口；C.停车线提前—速度、负荷度：将自行车停车线前置于部分或全部机动车停车线；D.自行车横道（横道内自行车优先，行人一体化，明确通行面积）；E.自行车绕行—减少停车率（无左转自行车流）；F.环形交叉口自行车道处理—独立通行权。2.路段：A.自行车专用道：禁止路边停车；允许路边停车。B.路段自行车-机动车共享道路。

- 平面交叉口管理

平面交叉口管理目标：各种方式交通转向的有序、高效、安全通行。1.避免多种和复合式合流和分流运动（交叉口影响区）。2.控制相对速度（限速）。3.重交通流和公共交通优先（管理方式）。4.交通冲突点控制（减少和分离冲突点，限定冲突区域）。5.信号控制（相位，周期，绿信比）。

基于交通组织方式的分类：1.A类：信号控制交叉口。平A1类：交通信号控制，进口道展宽交叉口。平A2类：交通信号控制，进口道不展宽交叉口。2.B类：无信号控制交叉口。平B1类：干路中心隔离封闭、支路只准右转通行的交叉口（简称右转交叉口）。平B2类：减速让行或停车让行标志管制交叉口（简称让行交叉口）。平B3类：全无管制交叉口。3.C类：环形交叉口。平C类：环形交叉口。

交叉口控制方式：1.全无控制交叉口（不设控制标志、标线，依靠视距判断冲突点，视距三角形是全无控制交叉口设计和设置的基本依据，在视距三角形内不得有高于1.2米的物体；规定让右方道路的来车先行，转弯的机动车让直行的车辆先行，相对方向行驶的右转弯的机动车让左转弯的车辆先行） 。2.主路优先控制交叉口—减速让行（交叉道路的等级较低或是绝对交通量较小时采用，需要明确的标志、标线和视距）。3.主路优先控制—单路停车让行（设置条件：8小时流量；视距条件很差，特殊的道口—铁路等）。4.主路优先控制—多路停车让行（设置条件：事故量；交叉口进入流量均匀且大于500辆/h；即将改为信号交叉口的路口）

交叉口控制方式选择：1.按照城市道路分类（主-主交叉：平A1；主-次交叉：平A1、多向停车或是单向停车；主-支交叉：平B1；次-次交叉：平A1、多向停车、单向停车或是让路；次-支交叉：平B2；支-支交叉：平B2或平B3）。2.按照交通量和交通事故选择：根据调查交叉口各相关道路车流量、发生交通事故次数、行人稠密程度以及今后的发展趋势等资料选择。

渠化：交叉口影响区，利用各种形状高处路面的构造或不同颜色的路面、路面标线等，将不同车种、车速的交通流隔离、分开，并规定车流的形式路径和方向，减少可能发生的冲突碰撞，以达到安全顺畅的行车目的。

平面交叉口空间优化方法及效果：1.分清主次道路，主要道路优先，保持原有车流状态（降低主路通行干扰，限制或为次要道路转向提供候驶区）。2.增加进口车道数量，提升机动车通行能力（通过缩减路段车道宽度；对进口道进行拓宽渠化）。3.缩窄进口道宽度，监督车辆速度，增加行人过街安全（使得驶入交叉口车辆有明确方向并降低速度，尽可能使干道车辆少受影响）。4.利用非行车地带布设交通岛，缩小交叉口面积，增加行人过街安全（缩短行人过街时暴露在车流中的时间和距离）。5.导流岛的设计（设在较大的、不规则的、复杂的交叉口，为不同方向的交通流指引到不同的车道或是规定的线路上，防止车流偏离方向，减少车辆冲突、提高交叉口的行车安全和通畅）。6.固定化转弯车流路径—减小汇入角（使交通流以10~15度的合流角度，以最小的速度差进行合流，使汇合车辆可利用最小车头间距）；增大交叉角（使对向车流以较大角度尽可能成直角交叉，减少车辆行驶冲突的面积，缩短交叉时间，维斯基提供判断车辆相对位置和速度的最佳条件）。7.固定化转弯车流路径—减少冲突面积（引导汽车行驶方向，减少交通流在交叉口的冲突范围，减少车辆和行人过街时发生碰撞的危险性）。8.保障车流转向的连续性。9.布设交通设施，减少路面铺装费用（设置分隔岛设置交通设施，便于组织行车）。10.环形交叉口的灵活设置。

- 单点信号控制

单点信号控制交叉口的基本参数：A.信号周期：红绿（黄）灯显示一周所需时间，各进口道转向车流通行权力转换的一个完整系统。B.信号相位：一周期内同时获得相同信号显示的一个或多个交通流的信号状态的序列。C.周期损失时间L：各相位在通行权转换的过程中，所产生的启动损失、车队清空等时间之和。D.绿信比：一周期内各相位绿灯显示时间与周期时间之比。E.进口道饱和流量S（Q）。F.进口道车流实际到达率q。G.黄灯时间。H.全红时长。I.绿灯时间间隔。J.有效绿灯时间。

单点信号控制交叉口车流阻滞分析：

1.用停车次数、排队长度、车辆延误、交又口通行能力、能耗、环境污染等评价指标评价信号交叉口对车流的阻滞作用。

2.车流阻滞—停车和排队车流：车流在交叉口受信号灯的控制会出现减速-停止-加速-离去等过程。其中车流阻滞又可分为完全停车和不完全停车。A.完全停车：车辆受阻后车速由正常速度降至0，然后立即加速，直至重新恢复原来的车速。总延误=加减速延误=减速延误+加速延误;车辆行驶速度减至0后没有立即加速，而是有一段完全停止行驶的时间，即排队延误≠0,此时总延误时间总延误>加减速延误。B.不完全停车：速度由正常速度降至Uc’后立即加速，重新恢复至原速度。总延误时间虽然与减速-加速时间延误时间相等，但这时排队总延误小于加减速延误。

单点信号控制交叉口车流控制策略：停车率最小化（进口道流量最小）。

感应控制：绿灯时间和信号周期根据交叉口的交通流量大小而变化，最适合于车流量变化率大的孤立交叉点。包括最小绿灯运行时间、车感绿灯延伸时间和最大绿灯运行时间等三个阶段。

单点控制交叉口的均衡延误计算方法、控制参数计算方法和评价方法

1.均衡延误计算方法：=的面积，式中r为红灯时间，为三角形的高，由，q为车辆平均到达率，S为饱和流率，饱和流量

推出：，可以求出单位时间内车辆的平均延误时间为：。将g/C=u;r=C-g及q/S=y等关系代入上式得：。

2.韦氏公式（单车、车队延误时间）：，包括正常延误和附加延误。，其中d表示每辆车的平均延误（秒），D表示车队平均延误。信号交叉口控制策略：总延误最小。

交叉口信号配时参数计算：配时参数--周期时长、各相位有效绿灯时长、周期损失时间。

3.寻求综合指标最优PI通常用延误表达：

将信号交叉口的运行效益表示为周期时长函数，则周期时长的优化可表示为一个在范围内的非线性优化问题。

，。

可使用爬山法优化周期长度；基于延误理论的周期时长计算：使交叉口各方向的车辆通过路口时的总延误最小的周期时间。对于交通流稳定、车辆到达随机的孤立交叉口:，L为一个周期总损失时间;表示各相位的yi值总和，为实际流量与饱和流量比值。

最佳周期时长的计算：其中，d每辆车的平均延误(s)；C周期长；绿信比；q流量；x饱和度。总延误：。令d(D)/dC=0,近似得到：。

最小周期时间：能够使到达交叉口的车流量刚好全部通过路口的周期时间，。采用最短的周期信号时，在一个周期内到达交叉口的车辆恰好在一个周期内被放完.因此恰好等于一个周期内绿灯损失时间加上全部到达车辆以饱和流量通过交叉口所需时间。

交叉口服务水平分析：

进口道通行能力计算（相位划分）：

饱和度：

交叉口延误分析：

交叉口服务水平评价：设计交叉口应高于C级服务水平

- 干线协调控制

类型划分：1.单向交通方式—适用于单行线或双向交通量相差很大的道路。只照顾单向交通协调。2.双向交通方式—服务于干道两个行驶方向的协调控制，适用于各交叉口间距相等；信号间车辆行驶时间是系统周期长一半的倍数。分为：同步式协调系统（同一时刻，所有信号灯显示同一色灯，S=VC）、交互式协调控制（连接一个系统中相邻交叉口的信号在同一时刻显示相反的色灯，S=VC/2）、推进式协调控制（依据车速与交叉口间距，确定合适的时差，协调各相邻交叉口绿灯的启亮时间，形成绿波控制，分为简单续进系统和多方案续进系统）。

控制参数计算方法：1.相位差：相邻交叉口主线方向的绿灯起始时间差。避免相邻交叉口主线交通延误的重复产生。2.相对相位差：相邻路口周期时间均相同的联动系统中，相邻两个交叉口协调相位的绿灯起始时间差。单位：秒。3.绝对相位差：在联动系统中，选定一标准路口，规定该路口相位差为0，其它路口相对于此路口的相位差。4.信号相位：尽可能简化，体现主线交通流的优先通行。5.周期时长：单个交叉口延误最小化，交叉口协调控制要求。6.绿信比：体现主线交通流优先通行。7.绿波带宽：车辆在协调控制交叉口连续获得通行的最大绿灯时间长度。8.绿波带速：对应带宽斜率的速度。9.绿损失：主相位有效绿灯时间与带宽的相对差值

影响协调控制的主要因素：1.车流的到达特性（脉冲到达效果良好，离散到达效果不好。交叉口间距远，车队由集中变离散；平峰和高峰时段差异；相交车流从路段或街道转换入干线）；2.信号交叉口间距及交通组织（交叉口间距一般在100～1000米，距离越远效果越差，一般不超过600米。单向交通有利于提高效率）；3.信号的相位及相序（信号相位越多，对带宽影响越大；简单的两相位交叉口有利于线控系统；同相位数量条件下，相序不同影响双向协调效果。）；4.公交车协调控制。

CJJ 152-2010 城市道路交叉口设计规程

交叉口设计车速是路段的50%-70%，转弯车取最小值，直行车取最大值，视距三角形验证时，直行车取100%道路设计车速。

新建交叉口交角小于70度（困难时45度）

平交间距应根据城市规模、路网规划、道路类型及其在城市中的区域位置而定；干路交叉口间距宜大致相等；各类交叉口的最小间距应能满足转向车辆变换车道所需最短长度、满足红灯期车辆最大排队长度，以及满足进出口道总长度的要求，且不宜小于150m。

交叉口附近的公交停靠站应根据公交路线走向、道路类型、交叉口交通状况，结合站点类别、规模、用地条件合理确定，应保证乘客安全，方便候乘、换乘、过街，有利于公交车安全停靠、顺利驶出，且不影响交叉口的通行能力。

进口道车道数——由高峰小时内信号周期平均到达车辆数确定；渠化及信号相位方案——高峰小时内高峰15min的到达车辆数；行人过街设计——高峰小时内的信号周期平均到达量。

平交口一条进口道宜为3.25m，困难情况最小可取3.0m，用地受到限制时，最小可取2.80m。出口道不应小于路段车道宽度，宜为3.5m，条件限制的改建交叉口不宜小于3.25m

高峰15min左转平均流量达2辆时，宜设左转专用车道；当没信号周期达10辆，或者需要的左转专用车道长度达90m时，两条；左转交通量特别大，且进口道上游路段车道数大于等于4,设置3条。

左转专用车道设置方法：1展宽进口道，以便增设左转专用车道；2压缩较宽的中央分隔带，新辟左转专用车道，但压缩后的中央分隔带宽度对于新建交叉口至少为2m，对于改建交叉口至少应为1.5m，其端部宜为半圆形；3道路中线偏移，以便新增左转专用车道；4在原直行车道中分出左转专用车道。

进口道展宽：渐变段：70%，3s；20m-25m-30~35m；展宽段：60%，30~40-50~70-70~90m

出口道展宽：渐变段最小不小于20m；展宽段不小于30m~60m，交通量大的干路取上限，当设置公交停靠站时，应加上站台长度。

出入口距平交口停止线距离：主干路100m，次干路80m，支-干50m，支-支30m。

视距高度-1.2m，速度-停车视距，60-75；50-60；45-50；40-40；35-35.•••

进口道纵坡，小于等于2.5%；困难时不宜大于3%。

交叉口附近设置的公交停靠站间的换乘距离：同向—不大于50m；异向：不大于150m；交叉换乘不大于150m，特殊情况不大于250m。

公交停靠站设在进口道时，离车道展宽段不少于20m，无展宽，设置在右侧车道最大排队长度增加20m处。

公交停靠站设在出口道时，展宽段向前不少于20m，无展宽，对向干路进口道停止线不少于50m，支路30m。

公交停靠站分类：设置位置—路中式和路侧式；几何形状—港湾式和直线式，设置要求：1由中央分隔带的道路可采用路中式停靠站；2干路交叉口应采用港湾式停靠站，支路宜港湾式，条件受限时可采用直线式；3有机非分隔带的道路宜沿分隔带设置港湾式，分隔带宽度不足4m而人行道较宽时，可适当压缩人行道宽度，压缩比例不得超过40%，其宽度不小于3m。4 无分隔带，可沿人行道设置港湾式，该段宽度所建不得超过40%，其宽度不小于3m

停靠站车道宽应为3m，条件限制不应小于2.75m。双向停靠站宽度不应小于5m，单向不应小于3m。

进口道公交专用道宽度不应小于3m，长度不应小于25m。出口道不应小于3.5m。

人行横道：端部1-2m，宽度：干路不小于5m，支路不小于3m，1m递增。长度大于16m，设置安全岛，宽度不小于2m。70s，L2,2m，交通岛面积7m2

GB50647-2011_城市道路交叉口规划规范

主-主，不超过12000pcu/h，不宜立交。红线切角长度：主次干路20~25m,支路15~20m。

交叉口范围内净高，4.5~5m，主干路5，无轨5，有轨5.5；行人自行车2.5；支路2.5，公交车3.5.

出口道展宽段长度，视道路等级，主干路不应小于60m，次干道不应小于45m，支路不应小于30m，有公交港湾停靠站时，还应增加设置停靠站所需的长度。展宽渐变段长度不应小于20m。

需设两条转弯专用车道时，展宽段长度可取一条专用车道长度的0.6倍。

环形交叉口的中心岛半径15-20m

城市道路工程设计规范CJJ37-2012

快速路、主干路应为20 年；次干路应为15 年；支路宜为10 年～15 年。

停车共享：优点就是节约停车资源，提高利用率；缺点是缺乏有效的管理手段，应用比较困难  其他：多样化停车泊位动态资源配置方法；深化停车需求时变分析预测理论；细化停车行为选择与共享停车效用的关联分析；最佳时空资源；多类型建筑物停车需求时变状态；在特定停车设施饱和度过高条件下，如何科学分配共享泊位资源，匹配实际需求与整体供给时空资源的研究基本处于空白，难以为有效解决停车供需矛盾提供理论和方法支持。

已有动态停车需求成果侧重于特定用地类型需求随时间变化的波动特性分析和应用，难以细致刻画个体和群体停放时间、停放持续时长、稳定和随机到离变化规律的影响，从而有效支撑共享停车泊位的配置和效果评估；② 从共享角度进行多种用地类型组合条件下停车需求的时间与空间动态研究相对薄弱，基于不同个体、群体停车行为选择变化规律如何影响停车需求分布仍有待进一步深化研究。这些是通过共享停车提升泊位资源利用效率研究必须解决的关键问题。